课程：    机械制图        授课教师：陈星  	     		1课时

| 授课时间 |  | 专业、班级 | 23机械4班 | 授课地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题名称 | 第二章第二节直线的投影 |  |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标：掌握直线在三个投影面的投影规律 能力目标：通过三投影面来判断直线类型的能力 情感目标：通过线的投影基础内容的教学，使学生懂得对基础元素的了解与掌握会直接影响到对整个形体的理解，由此引导学生培养做事要从基础开始的脚踏实地的良好习惯。 |  |  |  |  |
| 教学重点 | - 直线投影的性质 |  |  |  |  |
| 教学难点 | 用投影图来区分直线不同的空间位置 |  |  |  |  |
| 教学方法 及手段 | 讲解法、举例法、多媒体课件 |  |  |  |  |
| 教学过程 | 教师活动 |  | 学生活动 | 教学意图 |  |
|  | 第一节 直线的投影 导入新课： 简单讲述直线是由两点连接形成的，让学生拿出笔在空间中摆出不同的位置，带入到直线的投影性质中来，并且为直线的类型埋下伏笔。 - 直线的投影性质 - 直线倾斜于投影面（收缩性） 投影为直线但小于实长 - 直线平行于投影面（真实性） 投影反映直线的真实长度 - 直线垂直于投影面（积聚性） 投影积聚为一点 - 直线的分类 - 根据直线相对于三投影面的位置不同，可将直线分为三种类型：一般位置直线、投影面平行线、投影面垂直线。 - 一般位置直线的特征 - 这类直线对三个投影面都处于倾斜位置 - 在三个投影面上的投影均是倾斜的直线 - 投影长度均小于实长 - 投影面平行线的特征 - 这类直线只平行于一个投影面，而倾斜于另外两个投影面。 - 投影面平行线有以下三种： - 正平线 平行于V面并且与H面、W面倾斜的直线。 - 水平线 平行于H面并且与V面、W面倾斜的直线。 - 侧平线 平行于W面并且与V面、H面倾斜的直线。 - 特性： - ①在所平行的投影面上的投影为一段反映实长的斜线。 - ②在其他两个投影面上的投影分别平行于相应的投影轴，长度缩短。 - 五、投影面垂直线的特征 - 这类直线只垂直于一个投影面，而平行于另外两个投影面。 - 投影面垂直线有以下三种： - 正垂线 垂直于V面并且与H面、W面平行的直线。 - 铅垂线 垂直于H面并且与V面、W面平行的直线。 - 侧垂线 垂直于W面并且与V面、H面平行的直线。 - 特性： - ①在所垂直的投影面上的投影积聚为一点。 - ②在其他两个投影面上的投影分别垂直于相应的投影轴，且反映实长。 - 六、根据直线的三面投影判定直线的类型： - 1、投影面平行线 三面投影为“两平一斜” - 2、投影面垂直线 三面投影为“两线一点” 3、一般位置直线 三面投影“全倾斜” 随堂练习 课堂小节 |  |  |  |  |

| 课后作业 | - 练习册P18写完 |
| --- | --- |
| 板书设计 | 第一节 直线的投影 - 一、直线的投影特性 - 二、直线的分类 - 三、一般位置直线的特征 - 四、投影面平行线的特征 - 五、投影面垂直线的特征 - 六、根据直线的三面投影判定直线的类型 |
| 课后小结 |  |